Obliczanie wysokości opadu

- Zmierzyć średnicą deszczomierza w centymetrach, oznaczmy ja przez D.

Powierzchnia deszczomierza wynosi więc: S=πD24

- Przelewamy zgromadzoną wodę do menzurki wyskalowanej w mililitrach (cm3), oznaczamy objętość wody przez V.

Uwaga: Menzurka musi mieć podziałkę co 1 mililitr (cm3)

- Odczytujemy objętość wody

- Obliczamy wysokość opadu H [mm] ze wzoru:

V=S∗H∗0.1=π∗D24H∗0.1,

czynnik 0.1 wynika z jednostki wysokości opadu H, którą zawsze podajemy w [mm].

H=40VπD2

Przykład:

Niech D=10.0 cm, zaś zmierzona objętość wody wynosi V=10.0 cm3

H=40∗10102∗3.14=400314=1.3mm

Wynik podajemy z dokładnością do jednej cyfry po przecinku.

Metoda druga:

Gdy nie mamy wyskalowanej menzurki, możemy użyć innej byle wąskiej i wysokiej. Wówczas mierzymy w niej ilość wody przy pomocy linijki. Wysokość zapisujemy w milimetrach i oznaczamy wartość przez h.

Dodatkowo musimy znać średnice menzurki. Oznaczmy ja przez d i podobnie jak w przypadku deszczomierza wartość średnicy zapisujemy w [cm].

S∗H=s∗h

πD24∗H=πd24∗h

H=h∗d2D2

Przykład:

D=10.0 cm, zmierzona wysokość opadu h=55 mm, średnica menzurki d=2 cm.

H=55∗22102=2.2mm