Specyfikacje przyrządów pomiarowych w badaniach atmosfery.

Temperatura powietrza

- Maksymalno-Minimalny termometr cieczowy -rozdzielczość 1oC, odczyt co 0.5 oC. Wykalibrowany fabrycznie z dokładnością co najmniej  ±1.0 oC

- Maksymalno-Minimalny termometr cyfrowy- dokładności, co najmniej ±0.5 oC. Niezależny od temperatury – stały błąd pomiaru.

Musi posiadać możliwość rejestracji temperatury maksymalnej oraz minimalnej w 24 godzinnym okresie czasu.

- Cyfrowy czujnik temperatury - dokładność, co najmniej ±0.5 oC . Niezależny od temperatury - stały błąd pomiaru.

- Termometr kalibracyjny – dokładność ±0.5 oC, działka co 	0.5 oC, wykalibrowany fabrycznie.

Ciśnienie atmosferyczne

- Aneroid –przedział pomiarowy 940-1060 hPa, dokładności przyrządu 3.5 hPa.

- Wysokościomierz - ze skalą od 650 do 1050 hPa i dokładnością 3.5 hPa.

- Barometr cyfrowy - działający dla zakresu 940-1060 hPa, dokładności przyrządu 3.5 hPa.

Uwaga: Wymagana jest stosunkowa mała dokładność pomiaru ciśnienia

Wilgotność powietrza

- Higrometr cyfrowy - rozdzielczości pomiaru 1% , dokładność co najmniej 5 % dla zakresu wilgotności 20-95%

- Psychrometr - termometry z podziałką 1oC by móc odczytywać temperaturę z rozdzielczością 0.5oC. Termometry skalibrowane z dokładnością do 1oC zaś wyznaczanie wilgotności z dokładnością do 5%

Uwaga: Wymagana stosunkowa mała dokładność pomiaru wilgotności

Opady

- Deszczomierz - zaopatrzony w plastikowa miarkę o wysokości, co najmniej 280 nm i pozwalającą mierzyć opad z rozdzielczością 0.2 nm lub lepszą.

- Deszczomierz elektroniczny – rozdzielczości, co najmniej 0.25 mm.

Grubość optyczna aerozolu

- Fotometr Słoneczny – pomiar promieniowania słonecznego (przyrząd możliwy do kupienia w GLOBIE).

- Dwa kanały 505 oraz 625 nm.

- Możliwy do wykonania – niski koszt (około 50 zł)

- Wymaga kalibracji, oryginalny Fotometr ma zapewnioną przez GLOBE.

Można zamawiać pod adresem: http://www.mcs.drexel.edu/~dbrooks/globe/order_form.htm

Koszt wersji podstawowej 75$, z wyświetlaczem cyfrowym 110$

Całkowita zawartość pary wodnej

- Fotometr Słoneczne – przyrząd do pomiaru promieniowania słonecznego w obszarze bliskiej podczerwieni. Wymaga kalibracji. Jest przyrządem podobnym do fotometru używanego do pomiarów aerozolowych

- Można zamawiać tam gdzie przyrząd do pomiaru aerozolu

Koncentracja ozonu przypowierzchniowego

- czujnik : chloride dihydrate oraz 1.5-diphenylcarbazide rozpuszczony w acetonie który uzyskuje różowy kolor pod wpływem reakcji chemicznych z ozonem zawartym w powietrzu.

- Odczyt wykowywany skanerem przy użyciu diody LED dla długości fali 540 nm.

- Przyrząd wyskalowany w ilości cząstek na miliard cząstek powietrza ppb.

Temperatura powierzchni Ziemi

- Termometr na podczerwień (pirometr) - dokładność, co najmniej ±1.0oC w przedziale temperatur od 32 do 72oC.

- Termometr podczerwony model ST20 Raytek http://www.amazon.com/gp/bestsellers/automotive/15707501 (ceny od 150$ w góre).

- http://www.amazon.com/Raytek-ProPlus-Infrared-Noncontact-Thermometer/dp/B0006LYIEM/sr=1-2/qid=1164405546/ref=sr_1_2/103-9951136-6596664?ie=UTF8&s=automotive

- http://kompartpomiar.pl/?page=produkt&id=72&kid=21

http://kompart-pomiary.pl/bez_pom_temp/bez_pom_temp.htm

Automatyczne stacje pogody

- Zapisywanie danych, minimum co 15 minut

- Pomiar temperatur z dokładnością, co najmniej ±1.0o C

- Pomiar ciśnienia z zakresu 940-1060 hPa z dokładnością 3.5 hPa.

- Pomiar wilgotności z rozdzielczością, co 1% i dokładnością, co najmniej 5% w przedziale wilgotności 20-95%.

- Pomiar opadu z rozdzielczością, co najmniej 0.25 mm

- Anemometr (wiatromierz) z dokładnością, co najmniej 5% i przedziale prędkości wiatru 0-34m/s

Preferowane przez GLOBE stacje pogody:

Davis Instrument http://www.davisnet.com/weather/products/stations.asp (szeroki zakres stacji w różnych cenach)

Rainwise Weather Stations http://www.ambientweather.com/west2.html ceny od 719$

WeatherHawk Weather Station http://www.ambientweather.com/wewiwest.html ceny od 1390$

6361 Wireless Soil Moisture/Temperature Station http://www.ambientweather.com/63wisomost.html  cena od 250$ (tylko pomiar temperatury I wilgotności gleby)

http://www.onsetcomp.com/ (szeroki zakres sprzętu, różne ceny)

http://somet.pl/oferta.php (szeroki zakres sprzętu pomiarowego)

http://www.conrad.pl/ (szeroki zakres sprzętu pomiarowego)

Sprzęt

http://www.sargentwelch.com/category.asp?start=6&c=26165

http://www.forestry-suppliers.com/product_pages/View_Catalog_Page.asp?id=3365

Ward’s Natura Science http://wardsci.com/article.asp?ai=102

| Instrument |  |  | Measurement |  |  | P |  | M |  |  | S |  | WARD'S # |  |  |  | Price $ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloud Chart |  |  | Cloud Cover/Type, Ten Types of Clouds |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 33 V 5250 |  |  |  | 8.25 |  |  |
| Digital Hygrometer |  |  | Relative Humidity, range 20 - 95% Humidity |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 23 V 1052 |  |  |  | 37.95 |  |  |
| Sling Psychrometer |  |  | Relative Humidity, range -1 to +35°C |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 23 V 1183 |  |  |  | 39.95 |  |  |
| Max/Min Thermometer |  |  | Air Temperature 1°C increments |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 15 V 0530 |  |  |  | 19.95 |  |  |
| Digital Max/Min Thermometer |  |  | Air Temperature ± 0.5°C |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 15 V 0515 |  |  |  | 23.20 |  |  |
| Calibration Thermometer |  |  | Air Temperature, range -5 to +50°C |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 15 V 1423 |  |  |  | 7.95 |  |  |
| Instrument Shelter |  |  | Air Temperature, Relative Humidity |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 23 V 0502 |  |  |  | 151.75 |  |  |
| Rain Gauge |  |  | Precipitation, Liquid/Solid, measure up to 280 mm |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 23 V 1105 |  |  |  | 39.50 |  |  |
| Snow Board |  |  | Precipitaion Solid |  |  | X |  | X |  |  | X |  | Local |  |  |  |  |  |  |
| Snow Depth Pole |  |  | Precipitation Solid |  |  | X |  | X |  |  | X |  | Local |  |  |  |  |  |  |
| pH Indicator Paper |  |  | Precipitation Water, Soil pH, range 1 - 14 pH units |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 15 V 2558 |  |  |  | 1.15 |  |  |
| pH Meter |  |  | Precipitaion Water, Soil pH, range 1 -14 pH units, accuracy of 0.1 |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 15 V 4101 |  |  |  | 89.00 |  |  |
| pH 4 Buffer |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 15 V 1588 |  |  |  | 7.50 |  |  |
| pH 7 Buffer |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 15 V 1589 |  |  |  | 7.50 |  |  |
| pH 10 Buffer |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 15 V 1590 |  |  |  | 7.50 |  |  |
| Total Dissolved Solids (conductivity) Tester |  |  | Electrical Conductivity, 0 - 1990 µS/cm |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 15 V 1512 |  |  |  | 59.95 |  |  |
| Calibration Solution |  |  | Electrical Conductivity, fresh water sites only |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 15 V 1616 |  |  |  | 8.00 |  |  |
| Hydrometer |  |  | Specific Gravity, range 1.0000 - 1.0700 |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 21 V 0900 |  |  |  | 29.95 |  |  |
| 500mL Clear Plastic Graduated Cylinder |  |  | Salinity |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 18 V 1763 |  |  |  | 10.15 |  |  |
| Secchi Disk |  |  | Transparency, deep water sites, dia. of 20 cm |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 21 V 0110 |  |  |  | 33.95 |  |  |
| Secchi Rope |  |  | Transparency, deep water sites |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 21 V 0896 |  |  |  | 32.50 |  |  |
| Turbidity Tube |  |  | Transparency, shallow water sites |  |  | X |  | X |  |  | X |  | Local |  |  |  |  |  |  |
| 50 m Tape Measure |  |  | Site Layout, Tree Measurement, 2 mm units |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 15 V 2540 |  |  |  | 29.95 |  |  |
| Compass |  |  | Land Layout |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 12 V 0225 |  |  |  | 13.00 |  |  |
| Densiometer |  |  | Canopy Cover |  |  | X |  | X |  |  | X |  | Local |  |  |  |  |  |  |
| Plant Clippings Drying Oven |  |  | Grass Biomes |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 14 V 5785 |  |  |  | 220.00 |  |  |
| Soil Sampling Auger (Soil Moisture Equipment Corp.) |  |  | Soil Profile, 7 cm W x 18 cm L, 120 cm handle |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 12 V 0212 |  |  |  | 289.50 |  |  |
| Shovel |  |  | Soil Profile |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 12 V 0735 |  |  |  | 13.50 |  |  |
| Camera |  |  | Soil Profile, Digital |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 25 V 0276 |  |  |  | 79.00 |  |  |
| Meter Stick |  |  | Soil Depth, Soil Moisture |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 15 V 4065 |  |  |  | 3.15 |  |  |
| Color Chart |  |  | Soil Color |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 33 V 6205 |  |  |  | 95.00 |  |  |
| Distilled White Vinegar |  |  | Soil: Free Carbonates, 1 pint |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 39 V 0138 |  |  |  | 2.05 |  |  |
| Acid Squirt Bottle |  |  | Soil: Free Carbonates, 250 ml |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 18 V 3419 |  |  |  | 26.10 |  |  |
| #10 Sieve (2 mm mesh) |  |  | Soil: Bulk Density |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 13 V 0259 |  |  |  | 42.50 |  |  |
| Soil Drying Oven |  |  | Soil: Moisture, Bulk Density |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 14 V 5785 |  |  |  | 220.00 |  |  |
| Balance |  |  | Gravimetric Soil Moisture, Bulk Density, 300 g |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 15 V 6057 |  |  |  | 99.00 |  |  |
| Soil Cans - 15 |  |  | Gravimetric Soil Moisture, Bulk Density, 7 x 5 cm |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 10 V 0944 |  |  |  | 3.00 |  |  |
| Other Soil Containers |  |  | Gravimetric Soil Moisture, Bulk Density |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 17 V 2098 |  |  |  | 10.68 |  |  |
| 100 mL Graduated Cylinder |  |  | Soil pH, Bulk Density |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 17 V 0828 |  |  |  | 7.59 |  |  |
| Garden Trowel |  |  | Gravimetric Soil Moisture |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 20 V 7015 |  |  |  | 6.75 |  |  |
| Dual Ring Infiltrometer |  |  | Soil: Infiltration |  |  | X |  | X |  |  | X |  | Local |  |  |  |  |  |  |
| Plant Color Guide |  |  | Green-Down |  |  | X |  | X |  |  | X |  | Local |  |  |  |  |  |  |
| GPS Receiver |  |  | Latitude, Longitude and Elevation |  |  | X |  | X |  |  | X |  | 12 V 0085 |  |  |  | 146.00 |  |  |
| Dissolved O2 Kit |  |  | Accuracy ±1 mg/L |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 21 V 0054 |  |  |  | 41.95 |  |  |
| Water Alkalinity Kit |  |  | Alkalinity |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 21 V 0051 |  |  |  | 35.60 |  |  |
| Water Nitrate Kit |  |  | Hydrology: range 10 ppm NO3-N |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 21 V 0073 |  |  |  | 43.15 |  |  |
| Advanced Measurements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GLOBE Skill Level |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrument |  | Measurement |  | P |  |  | M |  | S |  |  | WARD'S # |  |  | Price |  |  |  |  |
| Digital Voltmeter |  | Aerosols, range 0-20 VDC |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 16 V 0471 |  |  | 75.00 |  |  |  |  |
| Aneroid Barometer |  | Barometric Pressure, range 940-1060 millibars |  | X |  |  | X |  | X |  |  | 23 V 1730 |  |  | 56.50 |  |  |  |  |
| Altimeter |  | Scale extending from 650 - 1050 millibars |  | X |  |  | X |  | X |  |  | 23 V 2060 |  |  | 149.95 |  |  |  |  |
| Ozone Test Strip Scanner |  | Surface Ozone |  | X |  |  | X |  | X |  |  | 15 V 0550 |  |  | 159.00 |  |  |  |  |
| Ozone Measurement Station |  | Surface Ozone |  | X |  |  | X |  | X |  |  | 23 V 0502 |  |  | 151.75 |  |  |  |  |
| Sealable Bags |  | Surface Ozone |  | X |  |  | X |  | X |  |  | 18 V 6953 |  |  | 4.99 |  |  |  |  |
| Wind Direction Device |  | Surface Ozone |  | X |  |  | X |  | X |  |  | Local |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydrometer |  | Soil: Particle Size, range 1.0000 - 1.0700 |  | X |  |  | X |  | X |  |  | 21 V 0900 |  |  | 29.95 |  |  |  |  |
| 500 mL Clear Plastic Graduated Cylinder |  | Soil: Particle Size |  | X |  |  | X |  | X |  |  | 18 V 1763 |  |  | 10.15 |  |  |  |  |
| Dispersing Solution, 100 g |  | Soil: Particle Size, Sodium Hexametaphosphate |  | X |  |  | X |  | X |  |  | 37 V 3201 |  |  | 5.99 |  |  |  |  |
| 100 mL Erlenmeyer Flask |  | Soil: Particle Density |  | X |  |  | X |  | X |  |  | 17 V 0884 |  |  | 16.27 |  |  |  |  |
| Heat Source |  | Soil: Particle Density |  | X |  |  | X |  | X |  |  | 15 V 8011 |  |  | 116.00 |  |  |  |  |
| Soil NPK Kit |  | Soil Fertitlity, 50 tests nitrogen, phosphorus, and potassium |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 20 V 7940 |  |  | 21.95 |  |  |  |  |
| Safety Goggles |  | Safety |  | X |  |  | X |  | X |  |  | 15 V 3046 |  |  | 3.69 |  |  |  |  |
| Safety Gloves |  | Safety |  | X |  |  | X |  | X |  |  | 15 V 1071 |  |  | 15.50 |  |  |  |  |
| Optional Measurements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GLOBE Skill Level |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrument | Measurement |  |  | P | M |  |  |  |  | S |  |  |  | WARD'S # |  | Price |  |  |  |
| Salinity Kit | Salinity-Titration Method, 0 - 20 ppt |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | 21 V 0046 |  | 45.20 |  |  |  |
| Soil Moisture Meter | Soil Moisture |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | 21 V 0756 |  | 345.00 |  |  |  |
| Desiccant | Soil and Air Temperature |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | 37 V 1575 |  | 34.25 |  |  |  |